Testprotokoll — Nutzertest mit EEG

InfoVisDataVisualizer · Spotify 3D Scatter Plot (Web / AR / VR)

Spezialisiertes Protokoll für die Evaluierung der 3D-Informationsvisualisierung des Spotify-Tracks-Datensatzes. Felder in [ ] vor dem Versuch ausfüllen.

# 1 · Studienübersicht

- Studienleiter: [Name]

- Projekt/Titel: InfoVisDataVisualizer — 3D-Musikdaten-Exploration

- Datum: [YYYY-MM-DD]

- Ort / Raum: [Ort]

- Bedingung (eine pro Sitzung): [ ] Web-Desktop   [ ] AR (Tablet/Phone)   [ ] VR (Oculus Rift)

- Kontakt: [E-Mail / Tel]

# 2 · Ziele

## Primär

- Usability & Informationsverständnis der 3D-Scatter-Visualisierung (Achsen, Filter, Selektion).

- Vergleich der Interaktionsmodalitäten Desktop vs. AR vs. VR.

## Sekundär (EEG)

- Kognitive Last pro Task (Theta-Power frontal, Fz) — insb. beim Achsen-Umstellen (T2) und Mehrfachfilter (T3).

- ERP / Aufmerksamkeit bei Selektion und Projektionsstrahl-Ablesen (T4).

- Vergleich der mentalen Beanspruchung zwischen den Modalitäten.

# 3 · Teilnehmer

- Einschluss: [Alter 18–45, Normalsicht/korrigiert, DE/EN-Sprache]

- Ausschluss: [neurologische Erkrankungen, Epilepsie (VR!), starke Sehschwäche]

- VR-spezifisch: Anfälligkeit für Motion Sickness abfragen.

- Empfohlene Stichprobe: 5–12 pro Bedingung.

# 4 · Materialien & Geräte

- Web: [Laptop, Chrome/Edge-Version], Auflösung [ ]

- AR: [Android-Phone/Tablet, Chrome, WebXR], über HTTPS-Tunnel (ngrok)

- VR: Oculus Rift (oculus-touch-v2 Controller), SteamVR/Oculus-Runtime [Version]

- EEG-System: [Hersteller/Modell, Kanäle, Samplingrate]

- Sync: LSL-Marker-Stream + App-Event-Log (CSV, ISO8601)

- Software: InfoVisDataVisualizer [Git-Commit-Hash], Logging aktiv

# 5 · Versuchsaufbau (Kurzablauf)

- Begrüßung, Einverständnis & Demografie (5 min)

- EEG anlegen, Impedanzcheck (10–20 min)

- Ruhe-Baseline 2 × 60 s (Augen offen / geschlossen)

- Einweisung in Steuerung der gewählten Bedingung + Probeaufgabe (3–5 min)

- Aufgabenblock T1–T6 (mit Marker-Logging)

- Kurze Pause

- Freie Exploration T7 (Think-aloud)

- Nachbefragung (SUS, NASA-TLX, Interview) (10–15 min)

- EEG entfernen, Verabschiedung

# 6 · Aufgaben (spezialisiert für die 3D-Visualisierung)

Pro Task werden im Event-Log task_start, task_end und success/error mit der Task-ID geloggt; parallel sendet die App den passenden LSL-Marker an das EEG.

T1 — Übersicht / Big-Picture

Instruktion: Betrachten Sie die 3D-Punktwolke und beschreiben Sie in einem Satz, welche Genres (Farben) den Raum dominieren und ob es erkennbare Cluster gibt.

Erfolgskriterium: Nennung mindestens eines korrekten dominanten Genre-Clusters oder einer plausiblen räumlichen Struktur.

Erwartete Interaktion: Orbit/Zoom (Maus bzw. linker Stick), Genre-Farbcodierung lesen, Legende.

Dauer: 60–120 s   ·   EEG-Marker: TASK1_START / TASK1_END

T2 — Achsen umstellen & Vergleich

Instruktion: Stellen Sie über das Menü die X-Achse auf "Tempo" und die Y-Achse auf "Energy" um. Vergleichen Sie, ob energiereiche Songs tendenziell schneller sind.

Erfolgskriterium: Korrekte Achsenumstellung + plausible Aussage zur Korrelation (positiv/keine/negativ).

Erwartete Interaktion: Menü öffnen, Achsen-Dropdown (Web) bzw. Wrist-Menu ◀▶ (VR), Punktwolke neu lesen.

Dauer: 90–180 s   ·   EEG-Marker: TASK2_START / TASK2_END

T3 — Filter & Drill-Down

Instruktion: Filtern Sie auf ein Genre Ihrer Wahl und begrenzen Sie die Popularity auf 70–100. Nennen Sie, wie sich die Anzahl/Dichte der Kugeln verändert.

Erfolgskriterium: Filter korrekt gesetzt; nachvollziehbare Beschreibung der Reduktion der Punktmenge.

Erwartete Interaktion: Genre-Dropdown, Popularity-Dual-Slider, Track-Count.

Dauer: 60–120 s   ·   EEG-Marker: TASK3_START / TASK3_END

T4 — Einzelpunkt-Analyse (Projektionsstrahl)

Instruktion: Wählen Sie eine große Kugel (hohe Popularity) aus und lesen Sie über den Projektionsstrahl die X-/Y-/Z-Werte ab. Nennen Sie Track + die drei Achsenwerte.

Erfolgskriterium: Korrekter Track im Info-Panel; ungefähr korrekte Achsenwerte vom Projektionsstrahl abgelesen.

Erwartete Interaktion: Kugel anklicken/Trigger, Projektionslinien + Achsenlabels lesen, Info-Panel.

Dauer: 90–180 s   ·   EEG-Marker: TASK4_START / TASK4_END

T5 — Suche & Wiederfinden

Instruktion: Nutzen Sie die Suchleiste, um einen konkreten Track (vom Versuchsleiter vorgegeben) zu finden und auszuwählen.

Erfolgskriterium: Track über Suche gefunden, Kamera/Selektion auf der richtigen Kugel.

Erwartete Interaktion: Suchfeld tippen, Vorschlag wählen, Highlight beobachten.

Dauer: 45–90 s   ·   EEG-Marker: TASK5_START / TASK5_END

T6 — Mood-Exploration

Instruktion: Finden Sie über Achsen Valence (X) und Energy (Y) den Quadranten "fröhlich + energiegeladen" und nennen Sie 1–2 Tracks daraus.

Erfolgskriterium: Korrekte Verortung des high-valence/high-energy-Quadranten; plausible Track-Nennung.

Erwartete Interaktion: Achsen setzen, räumliche Navigation, Selektion, Info-Panel.

Dauer: 2–4 Min   ·   EEG-Marker: TASK6_START / TASK6_END

T7 — Freie Exploration (Think-aloud)

Instruktion: Erkunden Sie die Visualisierung 5 Minuten frei und sprechen Sie laut, welche Fragen Sie stellen und welche Interaktionen Sie ausführen.

Erfolgskriterium: Qualitativ: Anzahl sinnvoller Interaktionen, entdeckte Insights/Probleme.

Erwartete Interaktion: Beliebig (Suche, Filter, Achsen, AR/VR-Navigation, Grab).

Dauer: 5 Min   ·   EEG-Marker: TASK7_START / TASK7_END

# 7 · Event-Logging (App → CSV)

Format: CSV, ISO8601-Timestamp. Header:

timestamp,event_id,event_type,task_id,participant_id,details

Beispielzeilen:

2026-02-12T10:23:12.456Z,201,task_start,T1,P01,"overview"

2026-02-12T10:23:40.012Z,601,axis_change,T2,P01,"x=tempo"

2026-02-12T10:24:05.778Z,603,sphere_select,T4,P01,"track_id=5SuOik..."

2026-02-12T10:24:30.900Z,401,success,T4,P01,"values_read"

Event-Typ → EEG-Marker-Mapping

| event_type | event_id | task_id | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| app_start | 100 | — | App geladen, Datensatz fertig geparst |
| task_start | 2xx | Tn | Versuchsleiter startet Task n |
| task_end | 3xx | Tn | Task n beendet |
| success | 4xx | Tn | Erfolgskriterium erfüllt |
| error | 5xx | Tn | Fehlversuch / falsche Antwort |
| axis_change | 601 | Tn | Achse umgestellt (Detail: dim,field) |
| filter_change | 602 | Tn | Filter verändert (Detail: key,value) |
| sphere_select | 603 | Tn | Kugel ausgewählt (Detail: track_id) |
| search_use | 604 | Tn | Suche genutzt (Detail: query) |
| xr_enter | 610 | Tn | AR/VR-Modus betreten (Detail: ar¦vr) |
| xr_place | 611 | Tn | AR-Plot platziert / VR-Grab |

Dokumentation: event_mapping.json ordnet Event-IDs den EEG-Markernummern zu; marker_map.md beschreibt die TASKn_START/END-Labels.

# 8 · EEG-Messparameter (zum Ausfüllen)

- Samplingrate: [Hz]

- Referenz: [z. B. Cz / Linked Mastoids]

- Filter (vorläufig): Hochpass [Hz], Tiefpass [Hz], Notch [50 Hz]

- Impedanz-Grenzwert: [< 10 kΩ]

- Interessante Elektroden: Fz/FCz (Theta/Last), Pz/POz (visuell), O1/O2

- Marker-Kanal / LSL-Stream-Name: [marker_stream_01]

# 9 · LSL / Marker-Protokoll

Die App sendet bei jedem Task-Event ein konsistentes Marker-Label (z. B. TASK2_START). Beispiel-Sender:

from pylsl import StreamInfo, StreamOutlet

info = StreamInfo('Markers','Markers',1,0,'string','marker_stream_01')

outlet = StreamOutlet(info)

outlet.push_sample(['TASK2_START'])

# 10 · Checklisten

## Pre-Test

- Raum ruhig, Beleuchtung ok

- Consent & Demografie abgeschlossen

- EEG aufgelegt, Impedanzen dokumentiert

- Marker-Test: mind. 5 Marker im EEG sichtbar

- App-Logging aktiv, CSV-Pfad gesetzt; Backup-Pfad definiert

- AR: HTTPS-Tunnel läuft / VR: Controller verbunden & getrackt

## Post-Processing

- Rohdaten an 2 Orten gesichert

- App-Events mit EEG synchronisiert geprüft (Marker-Latenz)

- Preprocessing (Filter, ICA) im Notebook vorhanden

- Ergebnisse reproduzierbar aus Notebook

# 11 · Nachbefragung

- SUS-Score: [ ]

- NASA-TLX (mentale Last 0–100): [ ]

- Subjektive Belastung (0–10): [ ]

- Freie Kommentare: [Was fiel auf? Was fehlte? Orientierung im 3D-Raum?]

# 12 · Troubleshooting

- Keine Marker im EEG: LSL-Stream & marker_map prüfen, Latenz testen

- VR: Controller nicht erkannt → Konsole prüfen ([VR] controller added)

- AR: Plot platziert nicht → Plane-Detection / 3×-Tap-Reset nutzen

- Hohe Impedanzen / Artefakte: Elektroden neu setzen, EOG prüfen

Dateiname-Vorschlag: sub-<ID>_ses-<N>_testprotocol_spotifyviz.md